聊城市环境质量概要

（2017年度）

聊城市环境保护局

二〇一八年五月

环境质量总体概述

2017年是落实《国家环境保护“十三五”规划》的第二年，一年来，我市各级环境保护部门围绕 “改善环境质量” 、 “总量减排”等重点工作，狠抓监测质量管理，提升监测服务水平，圆满完成了各项工作任务，为实现“十三五”规划目标打下了坚实的基础。

2017年，聊城市城区环境空气质量持续改善，二氧化硫、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物(PM2.5) 、二氧化氮浓度年均值与比2016年相比均有不同程度降低。细颗粒物是我市环境空气中的首要污染物，可吸入颗粒物次之。聊城市城区降水质量较好，未出现酸雨现象。水环境质量呈逐年改善趋势。聊城市城市饮用水源地水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类国家标准。聊城市道路交通噪声、城市区域环境噪声、功能区噪声均符合相应国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准。

一、环境空气质量状况

1、概述

聊城市城区共设置海关、鸿顺花园、市委党校、开发区、聊大东校、区政府6个省控环境空气自动监测站。按照6个省控环境空气自动监测站数据进行统计，2017年聊城市城区环境空气质量状况为：蓝天白云天数为219天，比2016年增加45天；优良天数为158天，占全年总天数的44.4%（剔除9天扬沙天气），比2016年提高5.1个百分点。

图1-1 2017年全年空气质量天数分布图

2、主要污染物

2017年，聊城市城区环境空气中首要污染物为细颗粒物（PM2.5），污染负荷系数为38.6%，次要污染物为可吸入颗粒物（PM10），污染负荷系数为36.7%，二氧化氮污染负荷系数为19.0%，二氧化硫污染最轻，污染负荷系数为5.7%，（见图1-2）。

二氧化硫、二氧化氮、细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）的年均值分别为18微克/立方米、40微克/立方米、71微克/立方米和135微克/立方米，二氧化硫、二氧化氮浓度年均值符合国家二级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）浓度年均值均超出国家二级标准（见图1-3）。

与2016年比较，二氧化硫、二氧化氮的年均值分别降低了13微克/立方米、1微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）的年均值分别降低了16微克/立方米、15微克/立方米。

图1-2 2017年环境空气中各污染物污染负荷比例图

图1-3 2017年空气污染物年均值与标准对比图

3、污染特征

2017年，聊城市城区环境空气中主要污染物依次为细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮和二氧化硫；以一季度污染最重，三季度最轻；采暖期污染程度明显高于非采暖期；主要污染物细颗粒物及可吸入颗粒物在11、12、1月份形成全年污染最重月份，在8月份污染最轻。2017年各污染物浓度年均值及超标倍数见表1-1。

2017年环境空气污染物监测数据统计表

表1-1                                         单位：mg/m3

| 项目 | 年 均 值 | 二级标准 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 细颗粒物（PM2.5） | 71 | 35 | 1.03 |
| 可吸入颗粒物（PM10） | 135 | 70 | 0.93 |
| 二氧化硫 | 18 | 60 | — |
| 二氧化氮 | 40 | 40 | — |

二、城市降水质量状况

2017年，聊城市城区降水pH监测值范围为7.04—8.51，pH年均值为7.54，未有酸雨样品检出（见表2-1）。

2017年城市降水pH项目监测数据统计表

表2-1

| 年度 | pH范围 | pH均值 | 酸雨检出率 | 酸雨pH限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 7.04-8.51 | 7.54 | 0% | ≤5.60 |

三、水环境质量状况

（一） 地表水环境质量状况：

1、河流水质状况

我市境内有徒骇河、卫运河、马颊河、京杭运河、金堤河、赵牛河六条主要河流，其中徒骇河、卫运河、马颊河、京杭运河均属海河水系，金堤河属黄河水系。

2017年，按照《地表水环境质量标准》指标评价，徒骇河出境断面前油坊、卫运河出境断面油坊桥、马颊河出境断面董姑桥均为Ⅴ类水质（统计结果见表3-1）。

2、东昌湖水环境质量现状

位于聊城市城区内的东昌湖，是我国北方最大的人工湖，共分6个湖区。按照国家、省地表水21项考核指标进行统计，2017年东昌湖整体水质达到地表水Ⅳ类水质标准（GB3838-2002）要求。各湖区以4#湖区水质最好，1#湖区水质最差（见图3-1）。

图3-1 东昌湖各湖区污染指数对比图

表3—1                             2017年聊城市地表水监测结果统计表

| 河流名称 | 监测断面 | 溶解氧 | CODMn | BOD5 | 氨氮 | 挥发酚 | CODCr | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徒 骇 河 | 毕 屯 | 9.31 | 9.1 | 10.0 | 0.93 | 0.0017 | 39 | 0.44 | 0.0013 | 未 | 1.23 | 0.0006 | 0.0024 | 未 | 7673 |
|  | 莘县桥 | 9.7 | 7.5 | 6.7 | 0.48 | 0.0018 | 33 | 0.20 | 0.0012 | 0.025 | 0.91 | 0.0007 | 0.0031 | 未 | 2383 |
|  | 李凤桃 | 9.4 | 7.9 | 7.1 | 1.235 | 0.0020 | 32 | 0.70 | 0.001 | 未 | 1.14 | 0.0012 | 0.0028 | 未 | 4087 |
|  | 王堤口 | 8.3 | 9.4 | 7.6 | 0.965 | 0.002 | 39 | 0.67 | 0.002 | 未 | 1.15 | 0.0034 | 0.0072 | 未 | 4675 |
|  | 聊位路桥 | 9.3 | 9 | 8.1 | 0.436 | 0.0019 | 37 | 0.26 | 0.001 | 未 | 0.90 | 0.0015 | 0.0054 | 未 | 6871 |
|  | 博平桥 | 9.4 | 8.2 | 7.3 | 1.06 | 0.0020 | 34 | 0.24 | 0.001 | 未 | 0.94 | 0.0011 | 0.0043 | 未 | 5941 |
|  | 前油坊 | 8.28 | 7.4 | 6.7 | 0.817 | 0.0023 | 33 | 0.26 | 0.002 | 0.03 | — | 0.0107 | 0.0072 | 未 | 10294 |
| 马 颊 河 | 任堂桥 | 7.4 | 10.6 | 10.9 | 4.31 | 0.0021 | 42 | 1.31 | 0.002 | 未 | 1.39 | 0.0004 | 0.0030 | 未 | 3727 |
|  | 千户营 | 8.6 | 7.6 | 7.4 | 1.39 | 0.0022 | 30 | 0.25 | 未 | 0.05 | 1.20 | 0.0009 | 0.0033 | 未 | 9631 |
|  | 30里铺 | 9.3 | 7.4 | 6.9 | 0.436 | 0.0019 | 31 | 0.16 | 未 | 未 | 0.88 | 0.0008 | 0.0038 | 未 | 4211 |
|  | 董姑桥 | 8.5 | 9.3 | 8.0 | 0.655 | 0.0021 | 33 | 0.29 | 0.001 | 未 | 1.36 | 0.0007 | 0.0059 | 未 | 7058 |
| 卫 运 河 | 称勾湾 | 9.4 | 6.9 | 8.5 | 0.675 | 0.0028 | 26 | 0.26 | 0.003 | 未 | 1.04 | 0.0023 | 0.0031 | 0.0002 | 10051 |
|  | 临清大桥 | 9.7 | 7.4 | 6.8 | 0.666 | 0.0016 | 26 | 0.51 | 0.004 | 未 | 0.90 | 0.0022 | 0.0031 | 0.0002 | 10916 |
|  | 油坊桥 | 9.3 | 8 | 7.1 | 0.7 | 0.0020 | 30 | 0.26 | 0.003 | 未 | 1.03 | 0.0016 | 0.0025 | 0.0001 | 6819 |
| 金 堤 河 | 张秋 | 9.1 | 6.7 | 6.5 | 0.373 | 0.0020 | 28 | 0.24 | 0.002 | 未 | 1.07 | 0.0004 | 0.0045 | 未 | 6412 |
|  | 仲子庙 | 9.2 | 10 | 10.1 | 1.93 | 0.0021 | 41 | 0.85 | 0.002 | 未 | 1.27 | 0.0005 | 0.0058 | 未 | 6499 |
| 京杭运河 | 田庄桥 | 9.1 | 3.8 | 4.0 | 0.151 | 0.002 | 21 | 0.15 | 0.002 | 未 | 0.73 | 0.0011 | 0.0025 | 未 | 3992 |
| 标准 |  | ≥2 | 15 | 10 | 2 | 0.1 | 40 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 40000 |

备注：1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水Ⅴ类标准。单位：mg/L；汞、铅、六价铬、阴离子表面活性剂均为未检出，“未”代表未检出。

2、由于我市属高氟区，本底值较高，前油坊断面氟化物年均值超标0.03倍，我局已向省厅请示，该指标已视为达标。

（二） 饮用水源地水质状况：

聊城市城区集中饮用水源为地下水，对东郊水厂进水水质（东阿牛角店引水）每月进行监测，其水质符合GB/T14848—93《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准（统计结果见表3-2）。

2017年聊城市城区饮用水源水质监测结果统计表

表3—2                             单位：mg/L(pH、大肠菌群除外)

| 项目 | pH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 高锰酸盐指数 | 溶解性总固体 | 硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 范围 | 7.12-7.87 | 333-364 | 60-78 | 48-59 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 0.6-0.7 | 498 | 2.0-3.8 |
| 年均值 | -- | 353 | 69 | 53 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 0.7 | 498 | 2.6 |
| 水质类别 | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |
| 项目 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 氟化物 | 氰化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 总大肠菌群 | 细菌总数 | 色度 |
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 个/L | 个/ml | 度 |
| 范围 | 未 | 未-0.068 | 0.30-0.50 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | <3 | 4 | 2 |
| 年均值 | 未 | 0.010 | 0.39 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | <3 | 4 | 2 |
| 水质类别 | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 项目 | 浊度 | 碘化物 | 镍 | 滴滴涕 | 六六六 | 钡 | 钴 | 钼 | 铍 | 总α放射性 | 总β放射性 | 嗅和味 | 肉眼可见物 |
| 单位 | 度 | mg/L | mg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | mg/L | Bq/L | Bq/L |  |  |
| 范围 | 1.19 | 未 | 未 | 未 | 未 | 10 | 未 | 未 | 未 | 未 | 0.061 | 无 | 无 |
| 年均值 | 1.19 | 未 | 未 | 未 | 未 | 10 | 未 | 未 | 未 | 未 | 0.061 | 无 | 无 |
| 水质类别 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |

注：“未”代表“未检出”

四、声环境质量状况

（一）区域环境噪声

2017年聊城市城区区域环境噪声平均等效声级昼间为55.4分贝。一、二、三类功能区昼间平均等效声级分别为54.6分贝、55.2分贝、56.4分贝，均符合相应国家标准（见图4-1）。

图4-1 2017年聊城市昼间区域环境噪声等效声级示意图

（二）功能区环境噪声

聊城市城区噪声分属4个功能区。统计结果为：各功能区昼、夜间噪声均符合相应国家标准（统计结果见表4-1）。

2017年聊城市24小时功能区噪声监测统计结果表

表4-1                                           单位：分贝

| 功能区 | 监测 | 昼 间 |  |  | 夜 间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 | 均值 | 超标 | 标准 | 均值 | 超标 | 标准 |
| 一类区（居民文教区） | 聊城一中 | 42.8 | — | 55 | 38.6 | — | 45 |
| 二类区（居民商业混合区） | 闸口 | 51.3 | — | 60 | 44.2 | — | 50 |
| 三类区（工业区） | 聊城市污水处理厂 | 52.8 | — | 65 | 41.5 | — | 55 |
| 四类区（交通干线两侧） | 百货大楼 | 55.0 | — | 70 | 47.0 | — | 55 |

（三）交通噪声

2017年，聊城市城区23条主、次干道99个测点道路交通噪声平均等效声级为65.6分贝，符合国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求的70分贝标准。

五、总结

（一）环境空气质量

2017年聊城市城区环境空气质量良好率为43.3%，比去年提升4%。首要污染物为细颗粒物。细颗粒物、可吸入颗粒物浓度年均值超出国家二级标准；二氧化硫、二氧化氮浓度年均值符合国家二级标准。

（二）降水质量

2017年度，聊城市城区未出现一例酸雨。

（三）水环境质量

1、河流水质状况

2017年，全市主要河流，京杭运河为Ⅳ类，徒骇河、马颊河、卫运河出境断面均为Ⅴ类。

2、东昌湖水质状况

2017年东昌湖水质达到地表水Ⅳ类水质标准（GB3838-2002）要求。

3、饮用水源水质状况

聊城市城区集中饮用水源地水质符合《地下水质量标准》Ⅲ类标准。

（四）声环境质量

2017年聊城市城区区域环境噪声昼间平均等效声级为55.4分贝，各类区的区域环境噪声平均等效声级均符合相应国家标准，主要声源为生活噪声。聊城市区各功能区噪声昼间平均等效声级均符合相应国家标准。道路交通噪声平均等效声级为65.6分贝，与2016年相比下降了2.2分贝。