聊城市环境质量概要

（2016年度）

聊城市环境保护局

二〇一七年一月

环境质量总体概述

2016年是落实《国家环境保护“十三五”规划》的开局之年，一年来，我市各级环境保护部门围绕 “改善环境质量” 、 “总量减排”等重点工作，狠抓监测质量管理，提升监测服务水平，圆满完成了各项工作任务，为实现“十三五”规划目标打下了坚实的基础。

2016年，聊城市城区环境空气质量持续改善，二氧化硫、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物(PM2.5) 、二氧化氮浓度年均值均比2015年有所降低。细颗粒物是我市环境空气中的首要污染物，可吸入颗粒物次之。聊城市城区降水质量较好，未出现酸雨现象。水环境质量呈逐年改善趋势。聊城市城市饮用水源地水质符合国家标准。聊城市道路交通噪声、城市区域环境噪声、功能区噪声均符合相应国家标准。

一、环境空气质量状况

1、概述

聊城市城区共设置海关、鸿顺花园、市委党校、开发区、聊大东校、区政府6个省控环境空气自动监测站。按照6个省控环境空气自动监测站数据进行统计，2016年聊城市城区环境空气质量状况为：蓝天白云天数为174天，比2015年增加29天；优良天数累计为144天，占全年总天数的39.3%，比2015年提高2.9个百分点。

图1-1 2016年全年空气质量天数分布图

2、主要污染物

2016年，聊城市城区环境空气中首要污染物为细颗粒物（PM2.5），污染负荷系数为40.0%，次要污染物为可吸入颗粒物（PM10），污染负荷系数为35.0%，二氧化氮污染负荷系数为16.6%，二氧化硫污染最轻，污染负荷系数为8.4%，（见图1-2）。

二氧化硫、二氧化氮、细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）的年均值分别为31微克/立方米、41微克/立方米、86微克/立方米和151微克/立方米，二氧化硫浓度年均值符合国家二级标准，二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）浓度年均值均超出国家二级标准（见图1-3）。

与2015年比较，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）的年均值分别降低了10微克/立方米、3微克/立方米、13微克/立方米、15微克/立方米。

图1-2 2016年环境空气中各污染物污染负荷比例图

图1-3 2016年空气污染物年均值与标准对比图

3、污染特征

2016年，聊城市城区环境空气中主要污染物依次为细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮；以一季度、四季度污染最重，三季度最轻；采暖期污染程度明显高于非采暖期；主要污染物细颗粒物及可吸入颗粒物在12月份形成全年污染最重月份，在8月份污染最轻。2016年各污染物浓度年均值及超标倍数见表1-1。

2016年环境空气污染物监测数据统计表

表1-1                                         单位：mg/m3

| 项目 | 年 均 值 | 二级标准 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 细颗粒物（PM2.5） | 86 | 35 | 1.46 |
| 可吸入颗粒物（PM10） | 151 | 70 | 1.16 |
| 二氧化硫 | 31 | 60 | — |
| 二氧化氮 | 41 | 40 | 0.025 |

二、城市降水质量状况

2016年，聊城市城区降水pH监测值范围为6.26—8.73，pH年均值为7.84，未有酸雨样品检出（见表2-1）。

2016年城市降水pH项目监测数据统计表

表2-1

| 年度 | pH范围 | pH均值 | 酸雨检出率 | 酸雨pH限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 6.26-8.73 | 7.84 | 0% | ≤5.60 |

三、水环境质量状况

（一） 地表水环境质量状况：

1、河流水质状况

我市境内有徒骇河、卫运河、马颊河、京杭运河、金堤河五条主要河流，其中徒骇河、卫运河、马颊河、京杭运河均属海河水系，金堤河属黄河水系。徒骇河、卫运河、马颊河是我市主要纳污河，金堤河由于上游污水及南岸境外污水的排入而受到污染，通过北岸六个闸门放水污染我市地表水。

2016年，按照全分析监测指标评价，徒骇河出境断面前油坊（省厅提供数据）为Ⅴ类水质；

马颊河出境断面董姑桥为劣Ⅴ类，超标因子为总磷和氟化物，超出国家地表水Ⅴ类标准0.15倍和0.087倍；

卫运河出境断面油坊桥为劣Ⅴ类，超标因子为总磷，超出国家地表水Ⅴ类标准0.475倍；（统计结果见表3-1）。

表3—1                             2016年聊城市地表水监测结果统计表

| 河流名称 | 监测断面 | 溶解氧 | CODMn | BOD5 | 氨氮 | 挥发酚 | CODCr | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徒 骇 河 | 毕屯 | 8.8 | 10.1 | 8.5 | 1.54 | 0.0024 | 38 | 1.03 | 未 | 未 | 0.92 | 未 | 0.005 | 未 | 4419 |
|  | 莘县桥 | 9.8 | 9.7 | 7.6 | 0.79 | 0.0023 | 33 | 0.17 | 未 | 未 | 1.09 | 未 | 0.0094 | 未 | 2391 |
|  | 李凤桃 | 10.0 | 12.9 | 10.1 | 2.64 | 0.0025 | 50 | 0.85 | 未 | 0.02 | 1.19 | 未 | 0.0047 | 未 | 4823 |
|  | 双楼桥 | 10.4 | 12.5 | 9.4 | 1.24 | 0.0025 | 43 | 0.65 | 未 | 未 | 1.12 | 未 | 0.0064 | 未 | 4734 |
|  | 王堤口 | 7.8 | 9.6 | 7.0 | 0.863 | 0.0025 | 36 | 0.7 | 未 | 未 | 0.85 | 未 | 0.0095 | 未 | 4508 |
|  | 聊位路桥 | 9.0 | 9.7 | 7.3 | 1.18 | 0.0022 | 34 | 0.33 | 未 | 0.03 | 0.83 | 未 | 0.0067 | 未 | 2411 |
|  | 博平桥 | 9.0 | 9.9 | 7.6 | 3.47 | 0.0026 | 45 | 0.31 | 未 | 未 | 1.00 | 未 | 0.0037 | 未 | 3251 |
|  | 老南镇桥 | 9.0 | 9.3 | 7.0 | 6.64 | 0.0029 | 48 | 0.53 | 未 | 0.02 | 2.57 | 0.058 | 0.0056 | 未 | 5194 |
|  | 前油坊 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 1.74 | 0.0021 | 36 | 0.21 | 0.025 | 0.02 | 1.49 | 0.010 | 0.0049 | 未 | 4139 |
| 马 颊 河 | 任堂 | 8.6 | 10.6 | 8.4 | 3.75 | 0.0024 | 38 | 0.86 | 未 | 未 | 0.94 | 未 | 0.0036 | 未 | 2759 |
|  | 千户营 | 7.8 | 10.5 | 7.8 | 2.03 | 0.0023 | 35 | 0.28 | 未 | 0.04 | 1.18 | 未 | 0.004 | 未 | 5212 |
|  | 30里铺 | 9.5 | 7.2 | 5.53 | 0.43 | 0.0024 | 26 | 0.21 | 未 | 0.12 | 0.81 | 未 | 0.0063 | 未 | 5144 |
|  | 董姑桥 | 8.8 | 10.5 | 7.5 | 1.00 | 0.0029 | 37 | 0.46 | 0.006 | 未 | 1.63 | 未 | 0.0057 | 未 | 5842 |
| 卫运 河 | 秤钩湾 | 7.0 | 8.4 | 7.3 | 1.26 | 0.0042 | 29 | 0.33 | 未 | 0.02 | 0.83 | 未 | 0.0041 | 0.0004 | 2909 |
|  | 临清大桥 | 9.2 | 9.4 | 7.5 | 0.827 | 0.0028 | 31 | 0.26 | 未 | 0.09 | 1.21 | 未 | 0.0025 | 0.0001 | 2567 |
|  | 油坊桥 | 8.8 | 9.6 | 8.2 | 0.955 | 0.0025 | 30 | 0.59 | 未 | 0.05 | 1.39 | 未 | 0.0019 | 0.0001 | 4684 |
| 金 堤 河 | 道口闸 | 7.0 | 21.0 | 14.6 | 4.97 | 0.012 | 64 | 1.31 | 0.034 | 0.04 | 0.95 | 未 | 0.0039 | 0.0003 | 1765 |
|  | 仲子庙 | 9.0 | 9.5 | 7.1 | 1.16 | 0.0038 | 27 | 0.63 | 未 | 0.01 | 1.46 | 未 | 0.0056 | 未 | 8353 |
|  | 赵升白 | 8.2 | 12.5 | 9.2 | 1.24 | 0.0028 | 47 | 1.20 | 0.005 | 0.03 | 1.57 | 未 | 0.0071 | 未 | 2233 |
|  | 张秋 | 7.5 | 9.6 | 7.8 | 1.32 | 0.0024 | 43 | 0.56 | 未 | 0.04 | 1.61 | 未 | 0.0095 | 未 | 3687 |
| 京杭运河 | 田庄桥 | 9.3 | 3.6 | 2.6 | 0.192 | 0.0023 | 19 | 0.27 | 未 | 未 | 0.58 | 未 | 未 | 未 | 1832 |
| 标准 |  | ≥2 | 15 | 10 | 2 | 0.1 | 40 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 40000 |

备注：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水Ⅴ类标准；徒骇河前油坊为省厅提供数据。

单位：mg/L；汞、铅、六价铬、阴离子表面活性剂均为未检出，“未”代表未检出。

（二） 饮用水源地水质状况：

聊城市城区集中饮用水源为地下水，对东郊水厂进水水质（东阿牛角店引水）每月进行监测，其水质符合GB/T14848—93《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准（统计结果见表3-2）。

2016年聊城市城区饮用水源水质监测结果统计表

表3—2                             单位：mg/L(pH、大肠菌群除外)

| 项目 | 测值范围 | 年均值 | 标准 | 项目 | 测值范围 | 年均值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | 7.17-8.01 | — | 6.5-8.5 | 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
| 总硬度 | 326-360 | 346 | 450 | 汞 | 未检出 | 未检出 | 0.001 |
| 铁 | 未检出 | 未检出 | 0.3 | 砷 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
| 高锰酸盐指数 | 0.6-0.8 | 0.7 | 3 | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
| 氨氮 | 未检出-0.190 | 0.029 | 0.2 | 铅 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
| 亚硝酸盐氮 | 未检出 | 未检出 | 0.02 | 镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 |
| 硝酸盐氮 | 1.2-3.0 | 2.4 | 20 | 阴离子表面洗涤剂 | 未检出 | 未检出 | 0.3 |
| 锰 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 氟化物 | 0.24-0.42 | 0.31 | 1 |
| 铜 | 未检出 | 未检出 | 1 | 硫酸盐 | 62-78 | 72 | 250 |
| 硒 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | 氯化物 | 52-56 | 54 | 250 |
| 锌 | 未检出 | 未检出 | 1 | 总大肠 菌群 | <3-<3 | <3 | <3 |
| 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | 0.002 |  |  |  |  |

四、声环境质量状况

（一）区域环境噪声

2016年聊城市城区区域环境噪声平均等效声级昼间为55.4分贝。一、二、三类功能区昼间平均等效声级分别为54.8分贝、55.4分贝、57.2分贝，均符合相应国家标准（见图4-1）。

图4-1 2016年聊城市昼间区域环境噪声等效声级示意图

（二）功能区环境噪声

聊城市城区噪声分属4个功能区。统计结果为：各功能区昼、夜间噪声均符合相应国家标准（统计结果见表4-1）。

2016年聊城市24小时功能区噪声监测统计结果表

表4-1                                           单位：分贝

| 功能区 | 监测 | 昼 间 |  |  | 夜 间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 | 均值 | 超标 | 标准 | 均值 | 超标 | 标准 |
| 一类区（居民文教区） | 聊城一中 | 44.6 | — | 55 | 37.5 | — | 45 |
| 二类区（居民商业混合区） | 闸口 | 49.8 | — | 60 | 39.3 | — | 50 |
| 三类区（工业区） | 聊城市污水处理厂 | 51.1 | — | 65 | 43.6 | — | 55 |
| 四类区（交通干线两侧） | 百货大楼 | 55.6 | — | 70 | 43.0 | — | 55 |

（三）交通噪声

2016年，聊城市城区23条主、次干道99个测点道路交通噪声平均等效声级为67.8分贝，符合国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求的70分贝标准。

五、生态环境

2016年11月份市监测中心对2016年矢量数据进行了解译并对卫星遥感影像进行了分县裁切。2016年山东省环境监测中心站对2015年聊城市生态环境状况进行了评价，2015年聊城市生态环境状况指数为55.54，生态环境质量级别为良，植被覆盖度较高，生物多样较丰富，适合人类生活。与2014年度相比，聊城市生态环境质量明显变好。

六、总结

（一）环境空气质量

2016年聊城市城区环境空气质量良好率为39.3%，比去年提升2.9%。首要污染物为细颗粒物。细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮浓度年均值超出国家二级标准；二氧化硫浓度年均值符合国家二级标准。

（二）降水质量

2016年度，聊城市城区未出现一例酸雨。

（三）水环境质量

1、河流水质状况

2016年，全市五条主要河流，京杭运河为Ⅳ类，徒骇河出境断面为Ⅴ类、马颊河、卫运河出境断面均为劣Ⅴ类，金堤河入境断面均为劣Ⅴ类。

2、饮用水源水质状况

聊城市城区集中饮用水源地水质符合《地下水质量标准》Ⅲ类标准。

（四）声环境质量

2016年聊城市城区区域环境噪声昼间平均等效声级为55.4分贝，各类区的区域环境噪声平均等效声级均符合相应国家标准，主要声源为生活噪声。聊城市区各功能区噪声昼间平均等效声级均符合相应国家标准。道路交通噪声平均等效声级为67.8分贝，与2015年相比下降了2.3分贝。

（五）生态环境质量

2015年聊城市生态环境质量级别为良，植被覆盖度较高，生物多样性较丰富，适合人类生存。