- 2022年聊城市生态环境质量公告

2022年，聊城市以习近平生态文明思想为指引，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实推进生态文明建设和生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战，超额完成山东省对聊城市考核指标要求，高质量完成污染防治攻坚战阶段性目标任务，生态环境质量稳中有升。

2022年，聊城市环境空气质量稳中向好，水环境质量总体稳定，土壤环境风险得到基本管控，自然生态状况稳中趋好，城市声环境质量基本稳定，核与辐射安全得到有效保障，农村人居环境整治成效明显，资源能源效率显著提升。总体来看，2022年聊城市生态环境质量保持改善态势，环境安全形势基本稳定，但生态环境持续改善的难度明显加大。

- 1环境空气质量

- 1.1城市空气质量

（1）环境空气质量创有监测记录以来最好水平

2022年，聊城市环境空气质量优良天数250天，达标率68.5%，同比上升3.3个百分点，超标天数呈线性下降趋势；重污染天数为8天，重污染天数比率为2.2%，同比改善0.3个百分点；空气质量综合指数4.67，同比改善4.5个百分点，列全国168个重点城市排名第144位，首次退出全国168个重点城市排名后20位次，空气质量创有监测记录以来最好水平。

（2）六项主要污染物实现4改善1持平1恶化

2022年，聊城市环境空气细颗粒物年均浓度为43微克/立方米，可吸入颗粒物年均浓度为80微克/立方米，二氧化硫年均浓度为13微克/立方米，二氧化氮年均浓度为27微克/立方米，同比分别改善6.5%、5.9%、7.1%和15.6%，改善幅度分别居全省第12、13、4、4位；一氧化碳日均值第95百分位浓度同比持平；臭氧日最大8h平均值第90百分位浓度同比恶化6.0%，出现小幅反弹。

（3）复合型大气污染特征凸显，臭氧成夏季大气首要污染物

2022年，臭氧、细颗粒物、可吸入颗粒物为聊城市环境空气首要污染物，其中臭氧为首要污染物的天数最多，达155天，占总天数的42.5%；可吸入颗粒物、细颗粒物为首要污染物的天数分别为84天、91天，分别占总天数的23.0%、24.9%。聊城市大气污染从单一的空气污染类型向复合型大气污染转变，臭氧已成为蚕食聊城市优良天数、拉高空气质量综合指数、拉低城市排名的突出短板弱项。

- 1.2降水

2022年，聊城市全年无酸雨。降水pH年均值为7.47，单次降水pH范围为6.58～8.80，pH值均大于5.6。我市降水中主要阳离子为钙离子和铵离子，分别占离子总当量的17.9%和17.8%；主要阴离子为硝酸根，占离子总当量的28.1%，硫酸根占离子总当量的23.9%；降水中硝酸根与硫酸根当量浓度比为1.2，硝酸根成为聊城市降水中的主要致酸物质，降水类型逐渐向硫酸-硝酸复合型转变。与上年相比，2022年聊城市降水中硫酸根、硝酸根、铵离子、氟离子和钾离子当量浓度比例均有所下降，钙离子、氯离子、镁离子和钠离子当量离子浓度比例有所升高。

- 1.3降尘

2022年，聊城市降尘量年均浓度值稳定达标。降尘量年均浓度值为4.4吨/平方公里·月，与上年相比下降1.3个百分点，满足京津冀及周边地区各城市平均降尘量不得高于9.0吨/平方公里·月的要求。我市降尘量分布呈现明显的季节特征：春季＞冬季＞夏季＞秋季，降尘量在春季达到最大值，在夏季和秋季达到最小值，其中春季（3～5月）的降尘量占全年降尘量的39.6%。

- 1.4沙尘

2022年，聊城市沙尘日数19天，与上年相比增加12天，沙尘天气主要来自境外源区。聊城市沙尘暴、扬沙、浮尘日数的空间分布特征基本一致，季节分布明显，春季是最主要的沙尘发生季节，冬季次之，夏秋少有，其中3～4月为沙尘天气频数最多的月份。

- 2水环境质量

- 2.1地表水

（1）地表水水质总体稳定，主要监测指标浓度大幅下降

2022年，聊城市主要河流水质为轻度污染，全市地表水Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例为27.3%，劣Ⅴ类水质断面比例为10.9%，主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和生化需氧量。地表水水质丰平枯水期差异明显，污染物浓度由高到低依次为：丰水期＞枯水期＞平水期，在丰水期达到最大值，在平水期达到最小值。与上年相比，聊城市地表水环境质量无明显变化。

2022年，聊城市地表水主要监测指标较“十三五”有较大幅度改善，与2016年相比，聊城市主要河流干流主要监测指标化学需氧量、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、总磷分别下降2.3个、9.9个、10.1个、16.7个、17.2个百分点。

2022年，东昌湖水质类别为Ⅲ类，综合营养状态指数为30.9，属于中营养状态；北湖水质类别为Ⅱ类，综合营养状态指数为24.8，属于贫营养状态。

（2）干流水质明显好转，其水质明显好于支流

2022年，聊城市地表水国控考核断面达标率100%，优良水体比例70%，优于考核目标30个百分点，在全省水质排名前进5个位次。卫运河、南水北调工程（聊城段）和黄河（聊城段）全线达到Ⅲ类水质；聊城市徒骇河和马颊河17条一级支流Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例为10.5%，劣Ⅴ类水质断面比例为21.1%，水质总体状况为中度污染。聊城市地表水干流水质明显好于支流。

（3）支流间水质差异较大，部分支流污染严重

2022年，聊城市徒骇河和马颊河共17条一级支流水质状况差异较大，其中马颊河一级支流任菜庄、贠庄桥两个断面水质类别全年稳定达Ⅲ类，而高唐县唐公沟、茌平区茌中河和茌新河、高新区赵牛河为城市纳污河，其水质类别在Ⅳ类～劣Ⅴ类间波动，年均值水质类别为劣Ⅴ类，污染较为严重。

- 2.2集中式饮用水水源地

2022年，聊城市集中式生活饮用水水源地出口点位水质全年稳定达标。全年取水总量13529万吨，取水水质达标率100%。其中6个地表水型集中式生活饮用水水源地超标指标均为总氮，营养状态定性评价均为“中营养”，存在一定富营养化风险；4个地下水型集中式生活饮用水水源地总硬度、溶解性总固体浓度较高，主要是由于天然背景值较高所致。

- 2.3地下水

2022年，聊城市地下水水质总体保持稳定。全市地下水Ⅰ～Ⅳ类水质点位比例为40%，Ⅴ类水质点位比例为60%，与上年相比，Ⅰ～Ⅳ类水质点位比例上升6.7个百分点，Ⅴ类水质点位比例下降6.7个百分点。

- 3声环境质量

2022年，聊城市声环境质量总体较好。全市城市区域环境噪声平均等效声级54.0分贝，声环境质量等级为二级，声环境质量为“较好”；全市城市道路交通环境噪声平均等效声级64.1分贝，声环境质量等级为一级，声环境质量为“好”；全市各类功能区噪声昼间累计达标率为98.8%，夜间累计达标率为94.5%。

- 4生态环境质量

- 4.1生物环境

2022年，聊城市生物环境状况总体稳定。浮游植物的物种多样性指数属于丰富级别，群落结构较为稳定；浮游动物、底栖动物和大型水生植物的物种多样性指数属于一般级别，个体分布比较均匀，群落结构稳定性一般。

- 4.2生态环境

2022年，聊城市自然生态状况基本稳定。生态质量指数（EQI）值为47.76，生态质量综合评价为“三类”，与2021年相比无明显变化。

- 5农村环境质量

2022年，聊城市农村环境质量改善显著。聊城市8个试点村庄中，环境空气优良天数比例总体呈上升趋势；18个农村地表水水质监测断面中Ⅰ～Ⅲ类水质比例为50.0%，与上年相比上升11.1个百分点；14个农业面源污染控制断面中Ⅰ～Ⅲ类水质比例为42.9%，与上年相比上升28.6个百分点。农村人居环境质量显著改善、治理水平显著提升，农民群众对人居环境满意度显著提高。

- 6土壤环境质量

2022年，聊城市土壤环境风险得到基本管控。聊城市土壤重点监管单位周边土壤环境中重金属含量较高的元素是镉、砷和铅，3 种元素含量平均值超过土壤背景值，主要分布在B9、C31 和C32行业，六价铬无累积污染。全市农用地安全利用率100%，农用地土壤环境状况总体稳定，重点建设用地安全利用得到有效保障。

- 7辐射环境质量

2022年，聊城市辐射环境质量总体保持良好。空气吸收剂量率处于当地天然本底涨落范围内；环境介质中的天然放射性核素活度浓度处于本底涨落范围内，人工放射性核素活度浓度未见异常。环境电磁辐射水平低于国家规定的电磁环境控制限值。