- 2023年聊城市生态环境质量公告

2023年，聊城市环境空气质量略有反弹，水环境质量总体稳定，土壤环境风险得到基本管控，自然生态状况稳中趋好，城市声环境质量基本稳定，核与辐射安全得到有效保障，农村人居环境整治成效明显，资源能源效率显著提升。总体来看，2023年聊城市生态环境质量保持改善态势，环境安全形势基本稳定，但生态环境持续改善的难度明显加大。

- 1环境空气质量

- 1.1城市空气质量

2023年，环境空气质量同比略有反弹。环境空气质量综合指数为4.75，列山东省第13位、“2+26”城市第19位、“168重点城市”倒14位；全年优良天数205天，达标率56.2%，同比减少45天，超标天数略2019—2023年首次出现反弹；重度以上污染天数9天，同比增加1天。

2023年，六项主要污染物同比“两降三升一持平”。其中，细颗粒物年均浓度46微克/立方米，可吸入颗粒物年均浓度82微克/立方米，臭氧日最大8h平均值第90百分位浓度182微克/立方米，同比分别恶化7.0个百分点、2.5个百分点、3.4个百分点；二氧化氮年均浓度27微克/立方米，同比持平；一氧化碳日均值第95百分位浓度1.1毫克/立方米，二氧化硫年均浓度10微克/立方米，同比分别改善8.3个百分点和23.1个百分点。

2023年，复合型大气污染特征凸显，臭氧成夏季大气首要污染物。其中，臭氧为首要污染物的天数最多，达155天，占总天数的42.5%；可吸入颗粒物、细颗粒物为首要污染物的天数分别为84天、91天，分别占总天数的23.0%、24.9%。聊城市大气污染从单一的空气污染类型向复合型大气污染转变，臭氧已成为蚕食聊城市优良天数、拉高空气质量综合指数、拉低城市排名的突出短板弱项。

- 1.2降水

2023年，聊城市全年无酸雨。降水pH年均值为7.65，单次降水pH范围为6.87～8.68，pH值均大于5.6。聊城市降水中主要阳离子为钙离子和铵离子，分别占离子总浓度的19.8%和9.5%；主要阴离子为硝酸根，占离子总浓度的28.5%，其次为硫酸根离子，占离子总浓度的24.0%；降水中硝酸根与硫酸根浓度比为1.2，硝酸根成为聊城市降水中的主要致酸物质，降水类型转为硫酸-硝酸复合型。与上年相比，2023年聊城市降水中阴离子和阳离子离子浓度总体有所升高。

- 1.3降尘

2023年，聊城市降尘量年均浓度值稳定达标。降尘量年均浓度值为4.8吨/平方公里·月，与上年相比上升9.0个百分点，满足京津冀及周边地区各城市平均降尘量不得高于9.0吨/平方公里·月的要求。聊城市降尘量分布呈现明显的季节特征：春季＞冬季＞夏季＞秋季，降尘量在春季达到最大值，在夏季和秋季达到最小值，其中春季（3～5月）的降尘量占全年降尘量的35.7%。

- 1.4沙尘

2023年，聊城市沙尘日数44天，与上年相比增加25天，沙尘天气主要来自境外源区。聊城市沙尘暴、扬沙、浮尘日数的空间分布特征基本一致，季节分布明显，春季是最主要的沙尘发生季节，冬季次之，夏秋少有，其中3～4月为沙尘天气频数最多的月份。

- 2水环境质量

- 2.1地表水

2023年，聊城市地表水水质和湖库综合营养状态总体稳定。全市地表水水质状况为轻度污染，主要河流干流水质总体好于支流水质，优良水体比例为36.8%，同比上升7.0个百分点，劣Ⅴ类水质比例为7.0%，同比下降3.5个百分点。2023年聊城市各支流水质状况差异较大，支流优良水体比例为10.5%，劣Ⅴ类水质比例为15.8%。2023年，聊城市开展水质监测和营养状态监测的湖库有2个，其中，东昌湖水质类别为Ⅱ类，综合营养状态指数为50.6，属于轻度富营养状态；北湖水质类别为Ⅱ类，综合营养状态指数为42.5，属于中营养状态。

- 2.2集中式饮用水水源地

2023年，聊城市集中式生活饮用水水源地水质全年稳定达标。10个在用集中式生活饮用水水源地水质良好，水质达标率稳定保持100%。2023年聊城市集中式生活饮用水取水总量11214万吨，其中达标水量11214万吨，水量达标率100%。

- 2.3地下水

2023年，聊城市地下水水质总体保持稳定。聊城市地下水Ⅰ～Ⅳ类水质点位比例为40.0%，Ⅴ类水质点位比例为60.0%，与上年相比，Ⅰ～Ⅳ类水质点位比例、Ⅴ类水质点位比例均保持持平。

- 3声环境质量

2023年，聊城市声环境质量总体较好。全市区域声环境质量昼间等效声级平均值为54.0分贝，声环境质量等级为二级，声环境质量“较好”，夜间等效声级平均值为45.7分贝，声环境质量等级为三级，声环境质量“一般”；全市道路交通声环境质量昼间等效声级平均值为64.4分贝，声环境质量等级为一级，声环境质量“好”，夜间等效声级平均值为55.4分贝，声环境质量等级为一级，声环境质量“好”；全市各类功能区噪声昼间累计达标率为96.8%，夜间累计达标率为95.2%。

- 4生态环境质量

- 4.1生物环境

2023年，聊城市生物环境状况总体稳定。浮游植物的物种多样性指数属于丰富级别，个体分布均匀，群落结构稳定；着生藻类、大型水生植物和浮游动物的物种多样性指数属于较丰富级别，个体分布比较均匀，群落结构稳定性较为稳定；底栖动物的物种多样性指数属于一般级别，个体分布比较均匀，群落结构稳定性一般。

- 4.2生态环境

2023年，聊城市自然生态状况基本稳定。生态质量指数（EQI）值为46.46，生态质量综合评价为“三类”，与上年相比生态质量轻微变差。

- 5农村环境质量

2023年，聊城市农村环境状况指数范围46～84。其中，环境状况级别为“较差”的2个，占比25.0%，环境状况级别为“一般”的3个，占比37.5%，环境状况级别为“良”的3个，占比37.5%。农村人居环境质量显著改善、治理水平显著提升，农民群众对人居环境满意度显著提高。

- 6土壤环境质量

2023年，聊城市土壤污染对农产品质量安全、农作物生长或土壤生态环境的风险低。与“十三五”期间基础点位土壤中污染物含量监测值相比，2023年聊城市34个基础点位土壤中镉、汞、砷、铜、铅含量均小幅下降，铬、镍含量持平，锌含量上升10毫克/千克。“七五”—“十四五”期间，聊城市土壤中镉、砷和镍含量呈上升趋势，但变化不明显；铬和锌含量呈下降趋势，但变化不明显；汞、铜和铅含量无明显变化。

- 7辐射环境质量

2023年，聊城市辐射环境质量总体保持良好。其中，聊城市空气吸收剂量率处于当地天然本底涨落范围内；环境介质中的天然放射性核素活度浓度处于本底涨落范围内，人工放射性核素活度浓度未见异常。环境电磁辐射水平低于国家规定的电磁环境控制限值。